- 附件1：腹腔镜双极器械等一批技术参数及报价表

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹腔镜双极 |  | 1 | 把 |  |
| 2 | 腹腔镜分离钳 |  | 1 | 把 |  |
| 3 | 腹腔镜剪刀 |  | 1 | 把 |  |
| 4 | 内窥镜分离钳 |  | 1 | 把 |  |
| 5 | 甲状腺手术器械组合包 |  | 1 | 套 |  |
| 6 | 手术器械 | 器械名称; 规格型号; 数量; 器械参数; 报价（元）. 直止血钳; 12.5CM 直蚊，全齿; 50; 总长125mm，直型，蚊式，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm,采用医用不锈钢，表面电镀处理. 14CM直，全齿; 40; 总长140mm，直型，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm,采用医用不锈钢，表面电镀处理. 16CM 直，全齿; 40; 总长160mm，直型，全齿，头宽2.5mm，头厚2mm,采用医用不锈钢，表面电镀处理. 18CM 直，全齿; 40; 总长180mm，直型，全齿，头宽2.8mm，头厚2.2mm,采用医用不锈钢，表面电镀处理. 20CM 直，全齿; 20; 总长200mm，直型，全齿，头宽3.2mm，头厚2.5mm,采用医用不锈钢，表面电镀处理. 22CM 直，全齿; 20; 总长220mm，直型，全齿，头宽3.6mm，头厚2.8mm,采用医用不锈钢，表面电镀处理. 弯止血钳; 12.5CM 弯纹、全齿; 40; 总长125mm，弯型，蚊式，弯头高度6mm，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm,采用医用不锈钢，表面电镀处理. 14M 弯纹、全齿; 40; 总长140mm，弯型，弯头高度8mm，全齿，头宽2.2mm，头厚2mm,采用医用不锈钢，表面电镀处理. 16CM 弯全齿; 40; 总长160mm，弯型，弯头高度10mm，全齿，头宽2.5mm，头厚2mm,采用医用不锈钢，表面电镀处理. 18CM 弯全齿; 40; 总长180mm，弯型，弯头高度12mm，全齿，头宽2.8mm，头厚2.2mm,采用医用不锈钢，表面电镀处理. 20CM 弯全齿; 40; 总长200mm，弯型，弯头高度16mm，全齿，头宽3.2mm，头厚2.5mm,采用医用不锈钢，表面电镀处理. 22CM 弯全齿; 20; 总长220mm，弯型，弯头高度18mm，全齿，头宽3.6mm，头厚2.8mm,采用医用不锈钢，表面电镀处理. 24CM 弯全齿; 10; 总长240mm，弯型，全齿,采用医用不锈钢，表面电镀处理. 26CM 弯全齿; 10; 总长260mm，弯型，全齿,采用医用不锈钢，表面电镀处理. 精细 止血钳; 12.5cm弯纹、全齿、精; 10; 总长125mm，弯型，蚊式，全齿，精细,采用医用不锈钢，表面电镀处理. 12.5cm 直纹、全齿、精; 10; 总长125mm，直型，蚊式，全齿，精细,采用医用不锈钢，表面电镀处理. 组织钳; 12.5cm 直; 20; 总长125mm，直型，全齿，微血管,采用医用不锈钢，表面电镀处理. 14cm直; 30; 总长140mm，直型,采用医用不锈钢，表面电镀处理. 16cm直; 30; 总长160mm，直型,采用医用不锈钢，表面电镀处理. 18cm直; 30; 总长180mm，直型,采用医用不锈钢，表面电镀处理. 20cm直; 10; 总长200mm，直型,采用医用不锈钢，表面电镀处理. 22cm直; 10; 总长220mm，直型,采用医用不锈钢，表面电镀处理. 手术剪; 16cm直尖; 20; 总长160mm，直尖,采用医用不锈钢，表面电镀处理. 组织剪; 180.直; 20; 总长180mm，直型,采用医用不锈钢，表面电镀处理. 180.弯; 20; 总长180mm，弯型,采用医用不锈钢，表面电镀处理. 180.弯，综合; 20; 总长180mm，弯型，综合,采用医用不锈钢，表面电镀处理. 200，弯，综合; 20; 总长200mm，弯型，综合,采用医用不锈钢，表面电镀处理. 200.弯; 20; 总长200mm，弯型,采用医用不锈钢，表面电镀处理. 海绵钳; 250x12，弯有齿; 20; 总长250mm，弯形，有齿，头宽12mm,采用医用不锈钢，表面电镀处理. 250x12，弯无齿; 20; 总长250mm，弯形，无齿，头宽12mm,采用医用不锈钢，表面电镀处理. 持针钳; 125直，小血管; 10; 总长125mm，头宽2mm，厚1.8mm，工作长度18.8mm，头部为直形,采用医用不锈钢，表面电镀处理. 140.直，粗针; 10; 总长140mm，直头，粗针，网纹齿,采用医用不锈钢，表面电镀处理. 160.直，粗针; 20; 总长160mm，直头，粗针，网纹齿,采用医用不锈钢，表面电镀处理. 180.直，粗针; 20; 总长180mm，直头，粗针，网纹齿,采用医用不锈钢，表面电镀处理. 200，直，粗针; 20; 总长200mm，直头，粗针，网纹齿,采用医用不锈钢，表面电镀处理. 220，直，粗针; 10; 总长220mm，直头，粗针，网纹齿,采用医用不锈钢，表面电镀处理. 手术刀柄; 4#; 30; 总长140mm，4#，可安装20-39#手术刀片,采用医用不锈钢，表面电镀处理. 3#; 10; 总长125mm，3#，可安装9-17#手术刀片，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 7#; 30; 总长160mm，7#，可安装9-17#手术刀片，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 帕巾钳; 90，尖头; 20; 总长90mm，尖头，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 140，尖头; 30; 总长140mm，尖头，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 医用镊; 125，直; 50; 总长125mm，直型，横齿，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 180，直; 20; 总长180mm，直型，横齿，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 160，直; 10; 总长160mm，直型，横齿，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 200，直; 10; 总长200mm，直型，横齿，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 220，直; 10; 总长220mm，直型，横齿，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 组织镊; 125，1x2钩; 50; 总长125mm，1×2钩，直，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 眼用剪; 90,弯尖; 10; 总长90mm，弯尖，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 100，弯尖; 30; 总长100mm，弯尖，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 100，直尖; 30; 总长100mm，直尖，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 眼科镊; 100，直无钩，有齿; 40; 总长100mm，直形，无钩，有唇头齿，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 100，直; 30; 总长100mm，直形，有1×2钩，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 开睑器; 丝状，52X13.5; 30; 丝状，开口52mm，槽宽13.5mm，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 舌钳; 170，直; 10; 总长170mm，直型，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 丁字式开口器; 130; 10; 总长130mm，头宽5mm，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 压舌板; 160，直形; 50; 总长160mm，直型，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 不锈钢腰子盘; 205X130X25，浅型; 40; 产品长205mm，宽130mm，高25mm，浅型，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 不锈钢腰子盘; 190X115X25，浅型; 40; 产品长190mm，宽115mm，高25mm，浅型，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 不锈钢腰子盘; 175x105X25，浅型; 40; 产品长175mm，宽105mm，高25mm，浅型，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 不锈钢换药碗; 160; 50; 产品直径160mm，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 不锈钢换药碗; 140; 50; 产品直径140mm，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 不锈钢换药碗; 120; 50; 产品直径120mm，采用医用不锈钢，表面电镀处理. ZK916R经皮穿刺针; 1.6*30(骨穿); 10; 针头长30mm，针头直径1.6mm，采用医用不锈钢，表面电镀处理. ZL216R经皮穿刺针; 1.6*65 (胸穿); 10; 总长81mm，工作端长度65mm，管部直径1.6mm，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 不锈钢药杯; 50*50; 50; 产品直径50mm，高50mm，采用医用不锈钢，表面电镀处理. | 1 | 批 |  |
| 7 | 内瘘手术器械 | 器械名称; 规格型号; 单位; 数量; 技术参数; 报价（元）. 显微止血夹; 30×1，直，结合式; 个; 4; 总长32mm，直头，头宽1mm，厚度1.6mm，夹持部分长12mm，斜齿，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 显微止血夹; 45×1.5，直，结合式; 个; 4; 总长45mm，直头，头宽1.5mm，厚度1.6mm，横齿，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 止血钳; 125，弯蚊，全齿; 把; 8; 总长125mm，弯型，蚊式，弯头高度6mm，全齿，头宽1.8mm，头厚1.6mm，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 止血钳; 125，弯蚊，全齿，精细; 把; 2; 总长125mm，弯型，蚊式，全齿，精细，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 止血钳; 125，直蚊，全齿，精细; 把; 2; 总长125mm，直型，蚊式，全齿，精细，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 显微镊; 160×0.4，直型，圆柄; 把; 1; 总长160mm，直头，头宽0.4mm，圆柄，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 显微镊; 160×0.4，直型，圆柄; 把; 1; 总长160mm，直头，头宽0.4mm，圆柄，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 显微剪; 160，直型，簧式; 把; 1; 总长160mm，直型，刃长13mm，头尖宽度0.25mm，簧式圆柄，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 显微持针钳; 140×0.4 弯型，叠鳃，簧式; 把; 1; 总长140mm，弯头，头宽0.4mm，簧式圆柄，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 显微持针钳; 160×0.4，弯型，簧式; 把; 1; 总长160mm，弯头，头宽0.4mm，簧式，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 精细剪; 115×150°，弯，尖头; 把; 1; 总长115mm，尖头，侧弯150°，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 眼用剪; 100，直尖; 把; 1; 总长100mm，直尖，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 膜状内障剪; 120，刃长12，弯型; 把; 1; 总长120mm，弯头，完全闭合头宽0.3mm，厚0.45mm，刃长12.5mm，头部锐尖，有定位销，簧片式手柄，扁形有横向的防滑花纹，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 手术剪; 160，直尖; 把; 1; 总长160mm，直尖，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 组织镊; 125，1×2钩; 把; 1; 总长125mm，1×2钩，直，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 手术刀柄; 3#; 把; 1; 总长125mm，3#，可安装9-17#手术刀片，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 探针; 180，球头; 支; 1; 总长180mm，球头，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 持针钳; 140，直，细针; 把; 1; 总长140mm，直头，细针，网纹齿，采用医用不锈钢，表面电镀处理. 组织钳; 140，直; 把; 4; 总长140mm，直型，采用医用不锈钢，表面电镀处理. | 1 | 批 |  |
| 8 | 电切镜切除管鞘 |  | 1 | 个 |  |
| 9 | 颅骨钻头 |  | 1 | 个 |  |
| 10 | 房角切开 | 序号; 产品名称; 型号; 技术参数; 报价（元）. 1; 房角切开刀1; MR-O509-2; 右弯型（户谷钩），全长110mm. 2; 房角切开刀2; MR-O509-3; 左弯型（户谷钩），全长110mm. | 1 | 把 |  |
| 11 | 扁桃体器械 | 扁桃体手术器械 材质：1Cr18Ni9/2Cr13/3Cr13/4Cr13不锈钢；‌ 表面处理：亚光或亮光（Ra≤1.6μm）‌； 结构及其组成： 产品名称; 规格型号; 数量; 单位; 报价（元）. 口腔开口器; 5*1；; 1; 套. 扁桃体剪; 直/弯头两种规格可选；; 1; 把. 止血钳; 微弯; 1; 把. 息肉圈断器; 常规型; 1; 把. 扁桃体海绵钳; 有齿头宽12mm长250mm; 1; 把. 剥离子; 双头; 1; 把. 剥离子; 双头一头带钩; 1; 把. 扁桃体拉钩; 钝头，二爪; 1; 把. 扁桃体拉钩; 小儿; 1; 把. 显微喉刀; 镰状; 1; 把. 扁桃体吸引管; 3.0*250mm; 2; 支. | 1 | 批 |  |
| 12 | 超声乳化手术器械 | 序号; 产品名称; 规格型号; 技术参数; 报价（元）. 1; 开睑器; MR-O201T; 开口16mm(大号)，扩张杆长15mm，全长75mm. 2; 显微齿镊; MR-F101D; 直型镀膜,1x2齿,头宽0.3mm，全长110mm. 3; 显微平镊; MR-F201A-3; 直平台,直纹柄,头宽0.3mm，全长110mm. 4; 撕囊镊; MR-F212A-12; 日式圆柄,弧形12mm，全长110mm. 5; 劈核钩; MR-O222T; 南氏勾,刃长1.6mm，全长125mm. 6; 调位钩; MR-O202T; T型勾 φ0.2mm(晶体定位钩)，全长1118mm. 7; IA手柄; MR-O229T-21G; 弯头一体式手柄,φ0.8mm，全长135mm. 8; 囊膜剪; MR-S303A; 一体式,直尖,刃长16mm，全长125mm. 9; 线剪; MR-S232; 弯尖头，全长100mm. 10; 虹膜恢复器; MR-I113T; 双头 <虹膜恢复器>，全长120mm. 11; 消毒盒; MR-O639; 耐高温塑料盒+硅胶垫,275x168x24mm. | 1 | 套 |  |
| 13 | 高频电刀 |  | 1 | 台 |  |
| 14 | 耳鼻喉综合治疗台 |  | 1 | 台 |  |